题目：拓扑识别方向

有某k个小区的居民用户用电数据。采样频率为每15分钟采集1次，即每天96次。采集的数据维度包括：电压有效值，电流有效值，功率，累计电量，以上数据均为采样时刻的瞬时值。

- 用户的小区信息丢失，请设计算法找出哪些用户属于同一个小区。（假设同一小区的用户用电数据有更强的相关性）。示例数据为“参考台区数据.xls”，包含电压有效值和电流有效值两个数据维度。本示例仅用作参考，算法设计不必局限于电压和电流数据，也可以使用电量，功率等维度。写明算法的输入和输出是什么，采用什么类型的模型，损失函数是什么。

- 每个小区有一个总表，总表包含了该小区全部用户的用电。如果提供了k个小区的总表信息，如何找出哪些用户属于哪个小区。写明算法的输入和输出是什么，采用什么类型的模型，损失函数是什么。

- 真实应用中，每个表的采样时刻并不能完全对齐，对上面两个算法有哪些影响，应该怎么优化？

- 如果应用以上算法到用户入住率很低的小区（即整体用电量低，数据变化不明显），算法是否具备泛化能力，要怎么调整？

- 如何科学的构建拓扑识别的数据集？请简要总结，不超过5点。